Почитать говоришь... прога классная, ну раз почитать так держи (наилучшие вырезки с форума forum.siemens-club.ru на счёт этой проги) 

Индикатор Батареи в Сименсах C35 M35 

Хм. Похоже дело плохо, ибо получается что каждая партия телефонов или даже каждый в отдельности (в чем я сомневаюсь) имеют блок настройки сенсоров - константы коррекции. Для измерения напряжения, температуры и пр. 

Путем научного втыка я нашел этот блок 
Eelite - unBlockId: 67 punBlockSize: 20 

Читай блок малого Eeprom (самая нижняя галочка в ZeemensWorkShop), идентификатор 67, размер 20 байт 

00000000: C8 1C 6B 10 38 0D F0 03 69 00 E0 FE FF FF FF FF 
00000010: 6C 00 20 FF 

Первые 8 байт константы вольтметра, 
дальше константы термодатчиков. 

Получается что после заливки чужого eeprom, 
телефон надо калибровать, иначе появляется разброс в показаниях и глюки с аккумулятором.... ( 


Для того чтобы "поправить" потерянные настройки вольтметра надо иметь эту прогу, цифровой вольтметр, прямые руки и терпение. 

Считается что рабочий eeprom от такого-же 
телефона уже залит. 

Суть в том что необходимо добиться "максимально близкого соответствия" 
напряжения VBattMiddle и реального напряжения на баттарейке. 

Первый проход на почти разряженной баттарее - 
Примерно 3.64В. 
3.61В при правильной настройке на экране будет показывать пустой аккумулятор. 

Смотрим напряжение на мультиметре, смотрим тут - VBattMiddle. (VBattMax и VBattMin в 
сервисном режиме не используются, поэтому не обращайте на них внимания) 

Меняем BattMinData, записываем в телефон WritePhone, и прежде чем мы увидим что что-то изменилось необходимо перезагрузить телефон (читай вкл/выкл). Если у вас кабель с autoignite то все пройдет на автомате, нужно только нажать красную кнопку для выхода из сервисного режима. 

Изменять надо соответственно, если напряжение меньше чем надо, то увеличиваем, если больше то уменьшаем. Сначала меняя первое слово, а потом меняя втрое для более точной настройки. 

Потом тоже самое но при полностью заряженной баттарее, меняя BattMaxData 
Примерно 4.32В. 

Настройки термометра трогать не советую, хотя это ваше дело, ломать не строить 

Результат заметен 
<Было> 
Реально на баттарее 
минимально падало до 3.40в, Заряжался max до 3.95 

<Теперь> 
min 3.65в, max 4.30в 

Заработал индикатор, раньше все время было 100% 
Заряжаться стал как и положено 2.5 часа, раньше за 1 час "заряжался" 
Держит 4-ро суток под средней нагрузкой, несколько SMS и звонков в день. 

Ну и т.д. и т.п. 


Как увеличивать и уменьшать параметры 
Пример: 
BattMin Data 
0000:1A77 0002:1068 
Где найти табличку соответствия 
"1А77"+1= 

Пробуй уменьшать/увеличивать потихоньку, скажем на 256. 
Те 0000: 0x1977, 0x1877, 0x1777 
Потом чуть подогнать меняя 0002: 

Пример: 
Скажем реально у нас на мультиметре 3.55в, 
VBattMiddle 3.85 -> значит на телефоне перебор, уменьшаем коэффициенты 0000, 0002 так чтобы VBattMiddle стало 3.55в, вот и вся логика. Главное не забыть что измения происходят только после перезагрузки телефона! 

Но 0000:, 0002: это при напряжении баттареи ближе к 3.6В 

А потом тоже самое меняя 0004: 0006: но при полностью заряженной баттарее. 

В идеале напряжение на баттарее в любое время должно всегда быть равно VBattMiddle. 
Чем точнее получиться его подогнать, тем правильнее будет работать зарядка и индикатор. 

А как по поводу ухода за аккумулятором .У меня выкл. при 3.6 , а уход разряжает до 3.45. 

Всегда нужно допускать разброс параметров пусть даже, на первый взгляд, одинаковых вещей. Каждый аккумулятор имеет свои границы по напряжению. Не стоит забывать вот о чём: 
А) нельзя разряжать NiMH менее, чем до 1,0В на банку. Это может привести к необратимым химическим процессам.(читай – до 3-х Вольт для нашего аккума). 
Б) Перезаряд ещё хуже – ето ваааще хана! 
В) Определить степень заряженности батареи по напряжению можно лишь косвенно. Ведь мы говорим об эффективной ёмкости (А/часов), а ориентируемся по напряжению. С износом батареи меняется её сопротивление, кривая разряда меняется, а следовательно и показания индикатора. 
Т.о., разработчики позаботились о том, чтобы обезопасить себя, и сузили «ворота» с запасом - 3,65 – 4,30В это означает, что при U=3,65В наши телефоны пищат, а при U=4,3В зарядка переходит в режим «Leakage current». Но, повторяю, для каждой батареи эти напряжения индивидуальны. 
Если кому-то хочется выяснить точную величину V_batt_max, будьте готовы заменить аккумулятор. 



Вот поигрался этой прогой на своем сименсе (М35 белый, нелоченый, 18.04 apgr 24.04)и что интересно: телефон заряжает аккум до 4.18 В 
нач установки такие: 
0: 1AF0 2: 105C 
4: 0AE0 6: (0)3E7 

при пересчете в декадку 
получается весьма интересно: 
1AF0=6896 
0AE0=2784 - то есть ровно!!! в два раза меньше физ смысл пока не знаю 
возможно что это может и ток зарядки 

105C=4188 и именно до этого напряжения заряжается аккум (4.18в) 
т.к. честно говоря сомнительно, чтобы АЦП ,контролирующее напряжение было откалибровано в каких-то неизвестных единицах измерения, а не в вольтах. 
Попробовал изменять поле 0002 
получается что при изменении с 105C на 107С (+20h=32dec) напряжение Middle считывается с акуума вместо 3.98 уже 4.01 т.е. как раз на 0.03 вольта больше! 

далее 3E7=999 
что весьма напоминает 100% заряда аккума 
Может еще кто-нить заметил что-то подобное или уже перевел все параметры в привычные напряжение-ток?? 

Интересное наблюдение, хорошо бы было раскрутить эти параметры до конца. 

P.S. Единственное что я еще помню, это то что по-моему 0006 или 0004 слово влияло на яркость подсветки. 

Мое скромное наблюдение 
Блок 0006 практически у всех - 3Е5 (или очень близко - разброс не более 3). Изменение этого блока либо заряжает на всю катушку аккумулятор либо разряжает его в ноль. Я менял параметры в диапазоне от 100 до 800. Начиная с 600 до 800 аккумулятор пишет, что разряжен и выключается. После этого еле схватил Service Mode. Тоже переживал 
При этом на 100 - full charge даже при половинной зарядке. 
Этот блок на яркость подсветки не влияет похоже. 
Блок 0002 практически у всех - 105С (вполне вероятно, что разшифровывать этот параметр надо как написал Basa) 
@Basa: 1AF0=6896 
0AE0=2784 - то есть ровно!!! в два раза меньше физ смысл пока не знаю 
Кто кого в два раза меньше? 


Самое непонятное, что все 4 блока влияют на VMIDDLE 

И еще, у меня С35 не показывает окончание зарядки Есть подозрения на зарядку (м.б. дает маленький ток), но я на всякий случай попробовал поиграть с этими параметрами. В любом случае, даже когда VMIDDLE приближается к 4.5В (и соответственно больше значения блока №2) - телефон рисует иконку идущей зарядки 


Все конечно замечательно... но вопрос все-таки возникает... 

почему максимальное напряжение зарядки (4,18В: 105C=4188 ) записано в коэффициенте BattMinData? 

или вопрос к многоуважаемому кулхацкеру DarkBear: названия (а значит и смысл) коэффициентов взялись где-то свыше или...? 

Сегодня ночью решил заняться своим аккумом (что-то шалить стал), но вместо того, чтобы откалибровать сенсоры, возник огромный соблазн расширить диапазон зарядки... =)) 
был 3,65 - 4,19 стал 3,54 -- 4,30 =) 

теперь мучает вопрос: это вреднее чем эффективней? или все-таки в рамках разумного можно побаловаться?|||

Настройка аккумулятора Siemens С35/M35/S35

Внимание!!! С помошью представленной ниже программы вы можете легко убить свой телефон!!! Eсли вы хотите чтобы ваш телефон был в целости и сохранности - внимательно прочитайте эту инструкцию и соответствующие обсуждения в нашем форуме. Для того чтобы восстановить потерянные настройки вольтметра в Siemens C35/M35/S35 вам нужно иметь: программу Siemens Sensors Tool, цифровой вольтметр, и немного терпения. Суть настройки в том, чтобы добиться соответствия напряжения VBattery и реального напряжения на аккумуляторе, измеренного цифровым вольтметром. Настройка производится изменением ячеек 0000, 0002, 0004, 0006. Перед началом всех процедур сохраните текущие настройки аккумулятора! - подключите телефон к компьютеру - запустите программу Siemens Sensors Tool - проверьте что телефон выключен - коротко нажмите кнопку включения питания - на экране телефона должна появиться надпись - service mode, программа считает данные с вашего телефона, теперь для того чтобы их сохранить нажмите кнопку Write File - Если что-то пойдет не так, вы можете вернуться к исходным настройкам, нажав клавишу Read File и загрузив файл с настройками сохраненными ранее. Данные записываются в телефон кнопкой WritePhone, после этого чтобы увидеть изменения необходимо перезагрузить телефон, то есть выключить и войти в service mode заново. Настройка Первый этап - батарея разряжена. - Напряжение на аккумуляторе: 3,6В...3,7В - нужно добиваться соответствия "аккумулятор-Vbattery" меняя значение в ячейках BattMin (0000, 0002) - Пример: напряжение на батарее, измеренное тестером, равно 3.55В, значение, считанное с телефона, VBattery=4,05В. Вывод: телефон завышает показания, нужно уменьшать коэффициенты 0000/0002 так, чтобы VBattery стало равным 3.55В. - Помните! Все изменения происходят только после перезагрузки телефона. Второй этап - батарея заряжена. - Напряжение на аккумуляторе: 4,1В...4,2В - нужно добиваться соответствия "аккумулятор-Vbattery" меняя значение в ячейках BattMax (0004, 0006) В идеале напряжение на аккумуляторе в любое время должно всегда быть равно VBattery. Чем точнее будет это соответствие, тем правильнее будет работать зарядка и индикатор. Данная инструкция и программа не претендуют на оригинальность, единственное отличие от всего уже существуюшего, заключается в немного упрощенном интерфейсе программы Siemens Sensors Tool.

0000 SpgY03V 0002 SpgX0 0004 SpgY04V 0006 SpgDelta Формула вычисления VBatt: VBatt = ((0 - (VBattDSP - SpgY04V)) * SpgDelta) _______________________________________ + SpgX0 (SpgY03V - SpgY04V) где VBattDSP это результат измерения по ветке DSP - ADC EGaim. Теперь нужно продумать алгоритм измерения и формулы вычисления констант при данном VBatt из телефона и реальным значением измеряемым внешним вольтметром! У кого будут какие соображения? Куски этого алгоритма из C35i v24 ------------------------------------------- seg000 : D3B63A ; --------------- S U B R O U T I N E --------------------------------------- seg000 : D3B63A seg000 : D3B63A seg000 : D3B63A InitSensors: ; CODE XREF: InitAll+10CP seg000 : D3B63A mov [-r0], r9 seg000 : D3B63C mov [-r0], r8 seg000 : D3B63E mov r12, #43h ; 'C' ; 67-й блок EELite seg000 : D3B642 calls 0D3h, GetEELiteBlock_R5R4 seg000 : D3B646 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B64A nop seg000 : D3B64C mov SensorsEEliteOffset, r4 ; Block Offset seg000 : D3B650 mov SensorsEElitePage, r5 ; Block Page seg000 : D3B654 calls 0D3h, R5_R4_10ED38 seg000 : D3B658 mov r8, r4 seg000 : D3B65A mov r9, r5 seg000 : D3B65C extp r9, #1 seg000 : D3B65E mov r12, [r8] seg000 : D3B660 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B664 nop seg000 : D3B666 mov word_10F34A, r12 seg000 : D3B66A extp r9, #1 seg000 : D3B66C mov r13, [r8+2] seg000 : D3B670 mov word_10F348, r13 ; VBattDSP seg000 : D3B674 extp r9, #1 seg000 : D3B676 mov r14, [r8+4] seg000 : D3B67A mov word_10F34E, r14 seg000 : D3B67E mov r12, r13 seg000 : D3B680 calls 0D3h, CorrectVBatt seg000 : D3B684 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B688 mov r13, #0 seg000 : D3B68A mov VBattMiddle, r4 seg000 : D3B68E mov r12, word_10F34A seg000 : D3B692 calls 0D3h, CorrectTemp seg000 : D3B696 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B69A mov r13, #2 seg000 : D3B69C mov BattTemp, r4 seg000 : D3B6A0 mov r12, word_10F34E seg000 : D3B6A4 calls 0D3h, CorrectTemp seg000 : D3B6A8 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B6AC nop seg000 : D3B6AE mov VCXOTemp, r4 seg000 : D3B6B2 mov r12, VBattMiddle seg000 : D3B6B6 calls 0D4h, sub_D473F8 seg000 : D3B6BA mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B6BE mov r13, #0 seg000 : D3B6C0 mov r12, BattTemp seg000 : D3B6C4 calls 0D4h, sub_D473E0 seg000 : D3B6C8 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3B6CC mov r13, #2 seg000 : D3B6CE mov r12, VCXOTemp seg000 : D3B6D2 calls 0D4h, sub_D473E0 seg000 : D3B6D6 mov r8, [r0+] seg000 : D3B6D8 mov r9, [r0+] seg000 : D3B6DA rets seg000 : D3B6DA ; End of function InitSensors seg000 : D3BA5E CorrectVBatt: ; CODE XREF: InitSensors+46P seg000 : D3BA5E ; seg000 : D3B858P ... seg000 : D3BA5E mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3BA62 mov [-r0], r8 seg000 : D3BA64 mov r13, SensorsEEliteOffset seg000 : D3BA68 mov r14, SensorsEElitePage seg000 : D3BA6C add r13, #4 seg000 : D3BA6E extp r14, #1 seg000 : D3BA70 mov r1, [r13] ; R1 = 0004 SpgY04V seg000 : D3BA72 mov r4, r12 ; R4 = R12 (VBattDSP) seg000 : D3BA74 sub r4, r1 ; R4 = R4 - R1 seg000 : D3BA76 neg r4 ; R4 = 0 - R4 seg000 : D3BA78 mov r12, SensorsEEliteOffset seg000 : D3BA7C mov r1, SensorsEElitePage seg000 : D3BA80 extp r1, #1 seg000 : D3BA82 mov r2, [r12+6] ; R2 = 0006 SpgDelta seg000 : D3BA86 mul r4, r2 ; MD = R4 * R2 seg000 : D3BA88 mov r5, MDH ; MDH seg000 : D3BA8C mov r4, MDL ; MDL seg000 : D3BA90 mov r12, SensorsEEliteOffset seg000 : D3BA94 mov r1, SensorsEElitePage seg000 : D3BA98 extp r1, #1 seg000 : D3BA9A mov r12, [r12] ; R12 = 0000 SpgY03V seg000 : D3BA9C extp r14, #1 seg000 : D3BA9E mov r13, [r13] ; R13 = 0004 SpgY04V seg000 : D3BAA0 sub r12, r13 ; R12 = R12 - R13 seg000 : D3BAA2 mov r10, r12 ; R10 = R12 seg000 : D3BAA4 ashr r10, #0Fh ; R10 >> 15, арифметический! seg000 : D3BAA6 mov r11, r10 ; R11 заполняем старшим битом R10 - Знак! seg000 : D3BAA8 mov r10, r12 ; R5:R4 Первое 32 число, R11:R10 второе 32 число, оба со знаком seg000 : D3BAAA calls 0ECh, DivSigned_32bit_R5R4_on_R11R10 seg000 : D3BAAE mov r15, r4 seg000 : D3BAB0 mov DPP0, #43h ; 'C' seg000 : D3BAB4 mov r8, r5 seg000 : D3BAB6 mov r12, SensorsEEliteOffset seg000 : D3BABA mov r13, SensorsEElitePage seg000 : D3BABE extp r13, #1 seg000 : D3BAC0 mov r14, [r12+2] ; R14 = 0002 SpgX0 seg000 : D3BAC4 mov r12, r14 ; R12 = R14 seg000 : D3BAC6 ashr r12, #0Fh ; R12 >> 15, арифметический! seg000 : D3BAC8 add r15, r14 ; R15 + = R14 seg000 : D3BACA addc r8, r12 ; R8 = R8 + R12 + Carry seg000 : D3BACC mov r4, r15 ; В R4 результирующее напряжение в милливольтах seg000 : D3BACE mov r8, [r0+] ; R8 Игнорируется... seg000 : D3BAD0 rets seg000 : D3BAD0 ; End of function CorrectVBatt. 05/11/2002 в 07:35.

vics Начинающий телефонист С нами с: 22/10/2002 Плодовитость: 5 Рейтинг Подано 1 (1/0) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров я преклоняюсь перед человеком не жалеющего своего времени и труда, что бы безвозмездно поделиться с окружающими его результатами. 05/11/2002 в 08:51.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров DarkBear пишет:... Поковырял я сегодня прогу... Кое-что нифига не понятно... Чего это за коэффициенты? Компенсация нелинейности преобразования ADC? Или нет? SpgDelta - аддитивная погрешность АDC, или что? Судя по тем цифрам, которые содержатся в .blk's, заметил что 0000 (SpgY03V) и 0004 (SpgY04V) имеют положительную ковариацию, и постянную дисперсию. 0002 (SpgX0) и 0006 (SpgDelta) практически постоянны... Сдаётся мне, не вычислить их... Много неизвестных - больше чем известных. ____________________________ C уважением, Роман. M35+Li-Ion & ME45 "белые" МТС -> BeeLine. 09/11/2002 в 22:04.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: Rosta пишет: DarkBear пишет:... Поковырял я сегодня прогу... Кое-что нифига не понятно... Чего это за коэффициенты? Компенсация нелинейности преобразования ADC? Или нет? SpgDelta - аддитивная погрешность АDC, или что? Судя по тем цифрам, которые содержатся в .blk's, заметил что 0000 (SpgY03V) и 0004 (SpgY04V) имеют положительную ковариацию, и постянную дисперсию. 0002 (SpgX0) и 0006 (SpgDelta) практически постоянны... Сдаётся мне, не вычислить их... Много неизвестных - больше чем известных. Да, неизвестных действительно много и непонятно зачем все так. Я сделал так, SpgDelta взял 1000. В среднем у всех оно почти так и есть. SpgX0 взял опять же в среднем 4190. Сделал 2 измерения VBattDSP и VBatt при напряжении около 3V и около 4V. Составляем систему уравнений, решаем систему выражая одну константу через другую. Выясняется что: SpgY04V = (V2/V1*VBattDSP1 - VBattDSP2)/(V2/V1 - 1) SpgY03V = SpgY04V + (SpgY04V - VBattDSP1)/V1*SpgDelta где V1=VBatt1-SpgX0, V2=VBatt2-SpgX0 Измерить нужно VBatt1 с VBattDSP1 и VBatt2 с VBattDSP2. Для проверки надо бы проверить на "правильном телефоне", проделать то-же самое и посмотреть на погрешность. P.S. Программу для измерения VBattDSP я скоро напишу, если надо могу для отладки дать текстовую версию потестировать.. 10/11/2002 в 06:09.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Хотелось бы понять физ смысл чисел SpgY03V, SpgY04V, SpgDelta и SpgX0. VBattDSP - это что, в чистом виде системная переменная? И какова её величина? В приведённой формуле по вычислению VBatt зависимость от VBattDSP обратная, т.е. меньшему значению одного соответствует большее значение другого(?). SpgY03V и SpgY04V связаны однозначно; интересно, в каких пределах они меняются. Было бы неплохо иметь статистику. Любопытно выглядят графики, построенные по этим точкам в Exel'е. Я поковырял один телефончик, меняя SpgY03V и SpgY04V. Добился соответствия напряжений, но с литием тел стал отрубаться до окончания зарядки... Причём получившиеся значения коэффициентов очень сильно вывалились из общей статистики вниз. ____________________________ C уважением, Роман. M35+Li-Ion & ME45 "белые" МТС -> BeeLine. 11/11/2002 в 10:55.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: Rosta пишет: Хотелось бы понять физ смысл чисел SpgY03V, SpgY04V, SpgDelta и SpgX0. VBattDSP - это что, в чистом виде системная переменная? И какова её величина? Это то что после обработки в DSP используется в качестве параметра функции для расчета с учетом этих констант, читай то что получилось на ADC в голом виде. Например для двух значений напряжения у меня были следующие показатели: VBatt1 = 3630 VBattDSP1 = 4597 VBatt2 = 4400 VBattDSP2 = 1498 Налицо обратная зависимость... цитата: В приведённой формуле по вычислению VBatt зависимость от VBattDSP обратная, т.е. меньшему значению одного соответствует большее значение другого(?). Так и есть! цитата: SpgY03V и SpgY04V связаны однозначно; интересно, в каких пределах они меняются. Было бы неплохо иметь статистику. Любопытно выглядят графики, построенные по этим точкам в Exel'е. Я поковырял один телефончик, меняя SpgY03V и SpgY04V. Добился соответствия напряжений, но с литием тел стал отрубаться до окончания зарядки... Причём получившиеся значения коэффициентов очень сильно вывалились из общей статистики вниз. SpgY03V как правило 6000 - 7000, SpgY04V 2000 - 3000. В этих пределах в среднем.. 11/11/2002 в 11:12.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Начал врубаться... SpgX0 - это чистоганом аддитивная погрешность в милливольтах, SpgDelta - крутизна, её уменьшение на 100 даёт увеличение нижнего измерения примерно на 60 мВ, и уменьшение верхнего на 30 мВ. SpgY03V и SpgY04V служат для того же самого, но более влияют на предельные значения. Интересно то, что настроить можно с помощью любой одной пары констант из двух (зависимость линейная). ЗЫ. Микрософт масдай, а Эксель пускай остаётся...;))) ____________________________ C уважением, Роман. M35+Li-Ion & ME45 "белые" МТС -> BeeLine. 11/11/2002 в 14:14.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: Rosta пишет: Начал врубаться... SpgX0 - это чистоганом аддитивная погрешность в милливольтах, SpgDelta - крутизна, её уменьшение на 100 даёт увеличение нижнего измерения примерно на 60 мВ, и уменьшение верхнего на 30 мВ. SpgY03V и SpgY04V служат для того же самого, но более влияют на предельные значения. Интересно то, что настроить можно с помощью любой одной пары констант из двух (зависимость линейная). ЗЫ. Микрософт масдай, а Эксель пускай остаётся...)) Прогу я накатал, добавил форму с вводом 2-х пар VBatt + DSP, Индикатор текущей VBattDSP + кнопочку Calculate Протестирую, выложу!. 11/11/2002 в 14:48.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Done! Ну что, кому выслать софтину? Пишите, но в разумных пределах ----------------------------------------- Для калибровки нужно измерять напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, одновременно с VBattDSP. Одно измерение нужно провести при разряженном аккумуляторе(около 3в) и одно при заряженном(или в начале зарядки, главное что бы было немного больше 4в). Обе пары чисел записываем в калькулятор, заполняем поля SpgX0 и SpgDelta и жмем Calculate. -----------------------------------------. 13/11/2002 в 06:01.

Alexiy Телефонист Откуда: Россия, Ярославль С нами с: 17/08/2002 Плодовитость: 80 Рейтинг Подано 12 (9/3) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: Rosta пишет: Начал врубаться... SpgX0 - это чистоганом аддитивная погрешность в милливольтах, SpgDelta - крутизна, её уменьшение на 100 даёт увеличение нижнего измерения примерно на 60 мВ, и уменьшение верхнего на 30 мВ. SpgY03V и SpgY04V служат для того же самого, но более влияют на предельные значения. Интересно то, что настроить можно с помощью любой одной пары констант из двух (зависимость линейная). ЗЫ. Микрософт масдай, а Эксель пускай остаётся...)) Согласен по поводу экселя!!! ____________________________ Не все просто то, что кажется. 13/11/2002 в 06:45.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Done! DarkBear пишет: Ну что, кому выслать софтину? Пишите, но в разумных пределах ;) ---------------- Закинь мне, если не затруднит, плз. (Пока под руками достойная мерительная техника и несколько мобил...). С удовольствием погоняю...:) ____________________________ C уважением, Роман. M35+Li-Ion & ME45 "белые" МТС -> BeeLine. 13/11/2002 в 06:56.

GasBag Начинающий телефонист С нами с: 02/09/2002 Плодовитость: 40 Рейтинг Подано 18 (17/1) голосов; Re: Done! Thank you for your great work, DarkBear. Please, can you say, from where you have symbols for variables? VBattDSP, VBatt, SpgY04V ... ect) ____________________________ [Siemens C35i] -> [Cименс Ц35и]. 13/11/2002 в 07:25.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Re: Done! цитата: GasBag пишет: Not useful only illustration http://www.gasbag.wz.cz/battery/battery.html Thank you for your great work, DarkBear. Please, can you say, from where you have symbols for variables? VBattDSP, VBatt, SpgY04V ... ect) You can see that symbols in debug version of Bfb95EG.dll, that can be found in InitMap 1.29 for example. Exept is VBattDSP, it's my own symbol 8). 13/11/2002 в 08:07.

GasBag Начинающий телефонист С нами с: 02/09/2002 Плодовитость: 40 Рейтинг Подано 18 (17/1) голосов; Re: Re: Re: Done! цитата: DarkBear пишет: You can see that symbols in debug version of Bfb95EG.dll Thanks - I´m blind totally ____________________________ [Siemens C35i] -> [Cименс Ц35и]. 13/11/2002 в 08:11.

Alex-K Начинающий телефонист С нами с: 24/09/2002 Плодовитость: 48 Рейтинг Подано 5 (4/1) голосов; Re: Re: Re: Done! цитата: DarkBear пишет: цитата: GasBag пишет: Not useful only illustration http://www.gasbag.wz.cz/battery/battery.html Thank you for your great work, DarkBear. Please, can you say, from where you have symbols for variables? VBattDSP, VBatt, SpgY04V ... ect) You can see that symbols in debug version of Bfb95EG.dll, that can be found in InitMap 1.29 for example. Exept is VBattDSP, it's my own symbol 8) DarkBear скинь плиз мне на kray@nm.ru если не затруднит канечна. 13/11/2002 в 09:42.

gulden Телефонист С нами с: 23/10/2001 Плодовитость: 65 Рейтинг Подано 4 (2/2) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Всем привет! Можно и мне эту прогу выслать, заранее спасибо. У меня еще такой вопрос есть. У меня есть телефон S35 который время от времени ни с того ни сего начинает выключаться. После того как сменил прошивку с 12 на 18 сея неприятность стала происходить реже. Я смотрел все эти умные цифирки на SensorTools на нормальном телефоне(который не выключается) они отличаются. Если я с нормального телефона загоню их в этот глюкавый, поможет это или нет ?. 13/11/2002 в 16:10.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров gulden пишет: Только свои цифирки перед этим сохрани... А так кто его знает, может и поможет...;) ____________________________ C уважением, Роман. M35+Li-Ion & ME45 "белые" МТС -> BeeLine. 13/11/2002 в 17:50.

Sunny Начинающий телефонист С нами с: 19/04/2002 Плодовитость: 23 Рейтинг Подано 1 (1/0) голосов; Re: Done! цитата: DarkBear пишет: Ну что, кому выслать софтину? Пишите, но в разумных пределах ----------------------------------------- Для калибровки нужно измерять напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, одновременно с VBattDSP. Одно измерение нужно провести при разряженном аккумуляторе(около 3в) и одно при заряженном(или в начале зарядки, главное что бы было немного больше 4в). Обе пары чисел записываем в калькулятор, заполняем поля SpgX0 и SpgDelta и жмем Calculate. ----------------------------------------- Вышли прогу плиз на мыло dvn@nm.ru ____________________________ wbr, Sunny (Siemens M35i). 13/11/2002 в 19:47.

Rabinovich Начинающий телефонист С нами с: 13/11/2002 Плодовитость: 12 Рейтинг Подано 0 (0/0) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Вышли, если можно на ******************** старой версией корректировал, все как положено, но не помогло - литиевой батареи по-прежнему не хватает и на 2 суток.. 13/11/2002 в 22:06.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Есть определенная вероятность что показывать VBattDSP она будет сейчас только на C/M35 v24. Проблема в том что это локальная переменная, и видимо ловить ее придется таблицей версий прошивок и телефонов.... 14/11/2002 в 05:33.

Serg_r Начинающий телефонист С нами с: 28/10/2002 Плодовитость: 12 Рейтинг Подано 1 (1/0) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: DarkBear пишет: Есть определенная вероятность что показывать VBattDSP она будет сейчас только на C/M35 v24. Проблема в том что это локальная переменная, и видимо ловить ее придется таблицей версий прошивок и телефонов... А чем мне измерить этот VBattDSP?(У меня C35v24) Очень хочется вренуть в правильное состояние настройки своего АКБ, а то после нового флеша они весьма покривели И что за программу здесь все просят? Она сильно отличается от HTML версии? Может бросите на serg_r@volgopro.ru, кому уже выслали? ____________________________ С уважением, Сергей.. 14/11/2002 в 08:37.

Unlock Смотрящий Телефонист-Надсмотрщик Откуда: Россия, Обнинск-Москва С нами с: 21/02/2002 Плодовитость: 1189 Рейтинг Подано 105 (94/11) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Прога выложена здесь: http://unlock2001.narod.ru/SiemensTools.rar Работает пока только с 24-й прошивкой , сегодня или завтра появиться обновленная версия, для работы с другими версиями. DarkBear The Best!!! Дополнение. Версия 1.3 http://www.srs.spb.ru/siemens/utilities/SiemensTool1.3.rar ____________________________ В том, что мужчины лгут, виноваты, несомненно, женщины, так как задают слишком много вопросов.... 14/11/2002 в 09:35.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Последняя версия 1.3 По умолчанию поддерживается чтение VBattDSP на: C/M35 v18, v24 S35 v20, v18 Любые другие можно добавить, прописав модель телефона, версию firmware и соответствующий им адрес VBattDSP в ini. Архивчик выслан всем кто просил.. 14/11/2002 в 12:34.

gulden Телефонист С нами с: 23/10/2001 Плодовитость: 65 Рейтинг Подано 4 (2/2) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: DarkBear пишет: Архивчик выслан всем кто просил. а мне что-то не пришел архивчик. вышли плз. на gulden@mailru.com. 14/11/2002 в 12:46.

Rabinovich Начинающий телефонист С нами с: 13/11/2002 Плодовитость: 12 Рейтинг Подано 0 (0/0) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Возясь с SensorsTool обнаружил, что телефон (С35, новая литиевая батарея, неродной eprom) сообщает о том что батарея разряжена при напряжении приблизительно 3.7..3.8 Вольта. Что-то мне кажется, что это многовато. Кто-нибудь может сказать при каком напряжении телефон отключается у вас? Связанна ли эта величина с какой-либо из переменных TBatOff, TEnvOff, TBtecOff (у меня 65388, 65535, 65425)?. 14/11/2002 в 18:46.

DarkBear Пионер дизассемблинга Телефонист Откуда: Россия, Ульяновск С нами с: 30/01/2002 Плодовитость: 181 Рейтинг Подано 120 (115/5) голосов; Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: Rabinovich пишет: Возясь с SensorsTool обнаружил, что телефон (С35, новая литиевая батарея, неродной eprom) сообщает о том что батарея разряжена при напряжении приблизительно 3.7..3.8 Вольта. Что-то мне кажется, что это многовато. Кто-нибудь может сказать при каком напряжении телефон отключается у вас? Связанна ли эта величина с какой-либо из переменных TBatOff, TEnvOff, TBtecOff (у меня 65388, 65535, 65425)? Врядли это из-за TBatOff и остальных. Это такие-же константы коррекции, но для температуры. А вот напряжение отключения выбирается по запутанной формуле. В NetMonitor->ChargeMonitor его текущее значение можно посмотреть в пункте AS. Как только VBatt опустится ниже его, телефон начинает процедуру выключения, запускает таймер на shutdown.. 15/11/2002 в 05:19.

Arthur_G Начинающий телефонист С нами с: 23/10/2002 Плодовитость: 2 Рейтинг Подано 0 (0/0) голосов; Re: Формула коррекции Сенсоров Если можно и мне вышлите эту прогу arthur_1@freemail.ru. 15/11/2002 в 12:23.

Вован Телефонист Откуда: Украина, Киевстар, UMC (GPRS) С нами с: 25/07/2002 Плодовитость: 157 Рейтинг Подано 17 (10/7) голосов; Re: Done! цитата: DarkBear пишет: Ну что, кому выслать софтину? Пишите, но в разумных пределах ----------------------------------------- Для калибровки нужно измерять напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, одновременно с VBattDSP. Одно измерение нужно провести при разряженном аккумуляторе(около 3в) и одно при заряженном(или в начале зарядки, главное что бы было немного больше 4в). Обе пары чисел записываем в калькулятор, заполняем поля SpgX0 и SpgDelta и жмем Calculate. ----------------------------------------- Поправьте, plz, если я неправильно понял: VBatt1 - напряжение на тестере при разряженной АКБ, VBattDSP1 - показания проги (тогда же)!? VBatt2 - напряжение на тестере при заряженой АКБ, VBattDSP2 - показания проги... А где "взять" SpgX0 и SpgDelta? ____________________________ Никогда не говори НИКОГДА.... 18/11/2002 в 12:05.

gulden Телефонист С нами с: 23/10/2001 Плодовитость: 65 Рейтинг Подано 4 (2/2) голосов; Re: Re: Re: Формула коррекции Сенсоров цитата: DarkBear пишет: цитата: Rabinovich пишет: Возясь с SensorsTool обнаружил, что телефон (С35, новая литиевая батарея, неродной eprom) сообщает о том что батарея разряжена при напряжении приблизительно 3.7..3.8 Вольта. Что-то мне кажется, что это многовато. Кто-нибудь может сказать при каком напряжении телефон отключается у вас? Связанна ли эта величина с какой-либо из переменных TBatOff, TEnvOff, TBtecOff (у меня 65388, 65535, 65425)? Врядли это из-за TBatOff и остальных. Это такие-же константы коррекции, но для температуры. А вот напряжение отключения выбирается по запутанной формуле. В NetMonitor->ChargeMonitor его текущее значение можно посмотреть в пункте AS. Как только VBatt опустится ниже его, телефон начинает процедуру выключения, запускает таймер на shutdown. Такая же проблема на s35 причем обратил внимание на то, что параметр TBtecOFF=75 на других телефонах s35 и с35 этот параметр около ~6000 а все остальные параметры отличаются в пределах 10%. После того как я сменил параметры на s35 взяв их с другого нормально работающего телефона телефон перестал выключаться, но при зарядке с ним творятся чудеса. После того как индикатор показывает полную зардку аккамулятора, вынимаю блок питание и уровень зарядки батарейки уменьшается до 3/4, приходится опять дозаряжать.. 18/11/2002 в 12:10.

Rosta Гроза батареек Маститый телефонист Откуда: CCCP, Рязань С нами с: 15/01/2002 Плодовитость: 439 Рейтинг Подано 57 (44/13) голосов; Re: Re: Re: Re: Формула коррекции Сенсоров gulden пишет: Дело в том, что при зарядке лития контроллер определяет окончание процесса не по dU (как в Ni), а кроме всего ещё и по температуре. Сбиты настройки градусника, в результате батарея не заряжается до конца, и повторное втыкание в зарядку ничего не даст. Меняй обратно..